Проектиране на система за управление на автомобилно огледало

Дисциплина: Електрически машини и задвижване (VII семестър)
Технически университет – София

Екип: Александра Попова, Теодор Тумбалов, Велизара Василева, Станислав Петров
Ръководител:

СТЪПКА 1: Организация на проекта (ЕМЗ – Семестър VII)

1.1 Състав на екипа (4 човека)

| Роля | Отговорности |
| --- | --- |
| Ръководител | Архитектура, планиране, координация, интеграция, демонстрация (Александра Попова) |
| Хардуерен проектант | Принципна схема, избор на компоненти, интерфейси (Велизара Василева) |
| Софтуерен разработчик | Код, HAL, алгоритми (Теодор Тумбалов) |
| Интегратор | Тестове, интеграция, GitHub, CI/CD (Станислав Петров) |

1.2 Обхват на проекта за ЕМЗ

Реализираме (ЕМЗ):

✅ Управление на огледало (X, Y)
✅ PWM управление
✅ Обратна връзка (позиция + ток)
✅ Управление на мигач (PWM + тайминг)
✅ USB CDC комуникация
✅ Диагностика през UART

1.3 Архитектура на високо ниво

Блокова схема

PC (USB CDC)

│

▼

Communication Module

│

▼

Main Control Logic

┌────┴────┐

▼         ▼

Motor Ctrl  Turn Indicator

▼

ADC Feedback

▼

Diagnostics

1.4 Разделяне на проекта на модули

| Модул | Отговорник |
| --- | --- |
| Motor Control (PWM X/Y) | Софтуерен |
| Feedback (ADC, ток) | Хардуерен + Софтуерен |
| Turn Indicator | Софтуерен |
| Communication (CDC) | Софтуерен |
| Diagnostics | Интегратор |
| Архитектура и план | Ръководител |

СТЪПКА 2: Функционални изисквания и сценарии (ЕМЗ)

2.1 Основни функционални изисквания

FR1 – Управление на автомобилното огледало

- Системата трябва да управлява огледалото по две оси (X и Y)

- Управлението се извършва чрез PWM сигнали

- Движението може да се задейства:

  - чрез бутони

  - чрез команда от PC (UART / USB CDC)

FR2 – Следене на позицията на огледалото

- Позицията по X и Y се отчита чрез аналогови сензори

- Стойностите се четат през ADC

- Данните се използват за:

  - визуализация

  - диагностика

  - задаване на точна позиция

FR3 – Следене на тока на моторите

- Токът на моторите се измерва чрез ADC

- При превишаване на праг:

  - движението се спира

  - регистрира се грешка

FR4 – Управление на мигач

- Мигачът се управлява чрез PWM

- Параметри:

  - интензитет (0–100 %)

  - време включено (T_ON)

  - време изключено (T_OFF)

- Управление чрез команда от PC

FR5 – Комуникация с компютър

- USB CDC (Virtual COM порт)

- Периодично изпращане на статус (1 секунда)

- Приемане на команди за:

  - позиция на огледалото

  - управление на мигача

FR6 – Диагностика

- Откриване на:

  - отворена верига

  - късо към маса

  - късо към захранване

- Грешките се:

  - съхраняват

  - изпращат към PC

2.2 Сценарии на работа

Сценарий 1: Стартиране на системата

- Захранване ON

- Инициализация на MCU

- Конфигуриране на:

  - PWM

  - ADC

  - USB CDC

- Огледалото остава в текущата си позиция

- Стартира периодичното изпращане на статус

Сценарий 2: Ръчно управление на огледалото

- Натискане на бутон (X+/X-/Y+/Y-)

- Генериране на PWM сигнал

- Огледалото се премества

- ADC отчита новата позиция

- Статусът се обновява

Сценарий 3: Управление на огледалото от PC

- PC изпраща команда:

MIR,YYYY,XXXX

- Командата се валидира

- Системата изчислява посоката

- Задейства моторите

- Достигане на целева позиция

- Спиране на движението

Сценарий 4: Управление на мигач

- PC изпраща команда:

TURNINDC,PWM,T_ON,T_OFF

- Системата конфигурира PWM и таймер

- Мигачът започва да мига

- Промяна на параметрите в реално време

Сценарий 5: Диагностика

- Открита грешка (пример: свръхток)

- Регистриране на грешка

- Спиране на засегнатия модул

- Изпращане към PC в статус пакета

2.3 Формат на статус съобщение (към PC)

YYYY,XXXX,ERROR_CNT,ERR_0,ERR_1,...,ERR_N

Пример:

2599,2300,3,S2VBAT_X,OL_Y,OL_Y_SENS

2.4 Ограничения и допускания

- Огледалото има механични крайни положения

- PWM честотата е фиксирана

- ADC резолюцията е 12-bit

- Времето за реакция не е критично (не е safety system)

СТЪПКА 3: Архитектурен дизайн

(ЕМЗ – семестър VII)

Ще я разделим на 3 логични части:

- Хардуерна архитектура

- Софтуерна архитектура

- Интерфейси между хардуер и софтуер

3.1 Хардуерна архитектура (блоково ниво)

Основни хардуерни модули

Описание

- MCU (STM32) – централен управляващ блок

- PWM модули – управление на моторите и мигача

- ADC модули – четене на позиция и ток

- GPIO – бутони за ръчно управление

- USB CDC / UART – комуникация с PC

3.2 Софтуерна архитектура (модулна)

Софтуерни слоеве

+--------------------------------+

|        Application Layer       |

|  - Main Control Logic          |

+--------------------------------+

|        Service Layer           |

|  - Motor Control               |

|  - Turn Indicator              |

|  - Diagnostics                 |

|  - Communication               |

+--------------------------------+

|        HAL / BSP Layer         |

|  - PWM                         |

|  - ADC                         |

|  - GPIO                        |

|  - USB CDC                     |

+--------------------------------+

3.3 Софтуерни модули

1️⃣ Main Control Module

Отговорности:

- Координира всички модули

- Обработва команди от PC

- Стартира периодични задачи

2️⃣ Motor Control Module

Функции:

- Управление на моторите по X и Y

- PWM управление

- Спиране при крайни положения

- Контрол при грешка

3️⃣ Feedback Module

Функции:

- Четене на ADC

- Филтриране на стойности

- Изчисляване на позиция

- Следене на ток

4️⃣ Turn Indicator Module

Функции:

- PWM управление на LED

- Тайминг (T_ON / T_OFF)

- Промяна в реално време

5️⃣ Communication Module

Функции:

- USB CDC интерфейс

- Парсване на команди

- Форматиране на статус съобщения

6️⃣ Diagnostics Module

Функции:

- Детекция на грешки

- Регистър на грешките

- Репортуване към PC

3.4 Интерфейси HW ↔ SW

| Хардуер | Софтуерен модул | Интерфейс |
| --- | --- | --- |
| Мотори X/Y | Motor Control | PWM + GPIO |
| Позиционни сензори | Feedback | ADC |
| Сензор за ток | Diagnostics | ADC |
| Бутони | Main Control | GPIO |
| LED мигач | Turn Indicator | PWM |
| PC | Communication | USB CDC |

3.5 Обмен на данни между модулите

Пример:

ADC → Feedback → Main Control → Motor Control → PWM

Communication → Main Control → Turn Indicator → PWM

СТЪПКА 4: Планиране на проекта и график

(ЕМЗ – семестър VII)

4.1 Общи правила за работа в екипа

- Проектът се разработва итеративно

- Всеки модул има:

  - отговорник

  - ясно дефиниран интерфейс

- Кодът и документацията се поддържат в GitHub

- Промените се правят чрез commit-и

- Основният клон (main) съдържа стабилен код

4.2 Комуникационен план

| Канал | Цел |
| --- | --- |
| GitHub | Код, документация, версии |
| Messenger / Discord | Бърза комуникация |
| Срещи (1× седмично) | Синхронизация |
| Консултации | Обратна връзка от преподавател |

4.3 Разпределение на задачите

Ръководител

- Архитектурен дизайн

- Планиране и контрол на задачите

- Интеграция на модулите

- Подготовка за демонстрация

- Финална документация

Хардуерен проектант

- Принципна схема

- Избор на компоненти

- Интерфейси MCU ↔ хардуер

- Хардуерна документация

Софтуерен разработчик

- HAL конфигурация

- PWM, ADC, USB CDC

- Алгоритми за управление

- Команден протокол

Интегратор

- Интеграция на хардуер и софтуер

- Тестове на модулите

- Диагностика

- Поддържане на GitHub структура

4.4 График за изпълнение (примерен)

Седмица 1

- Запознаване със заданието

- Разпределение на задачите

- Архитектурен дизайн

Седмица 2

- Хардуерна схема (чернова)

- HAL конфигурация

- PWM тестове

Седмица 3

- ADC четене (позиция + ток)

- Управление на моторите

- Основна диагностика

Седмица 4

- USB CDC комуникация

- Команден протокол

- Интеграция на модулите

Седмица 5

- Тестове

- Отстраняване на грешки

- Документация

Седмица 6

- Финална интеграция

- Подготовка за защита

- Демонстрация

4.5 Управление на риска

| Риск | Решение |
| --- | --- |
| Закъснение | Приоритет на основните функции |
| Хардуерен проблем | Симулация / тестов модул |
| Комуникационен проблем | Фиксирани формати |
| Интеграционни грешки | Ранна интеграция |

4.6 Контрол на напредъка

- Седмичен отчет

- Проверка на:

  - работещ код

  - документация

- Всеки модул се тества самостоятелно

СТЪПКА 5: Алгоритми и логика на управление

(ЕМЗ – семестър VII)

5.1 Главен алгоритъм (Main Control Loop)

Общ поток

START

↓

Init MCU (HAL)

↓

Init PWM, ADC, USB CDC

↓

Init Modules

↓

WHILE(1)

├─ Read ADC (position, current)

├─ Read Buttons

├─ Process PC Commands

├─ Control Mirror Movement

├─ Control Turn Indicator

├─ Diagnostics Check

├─ Send Status to PC (1s)

END

5.2 Алгоритъм за управление на огледалото

5.2.1 Ръчно управление (бутони)

IF button_X_plus pressed:

PWM_X = FORWARD

ELSE IF button_X_minus pressed:

PWM_X = REVERSE

ELSE

PWM_X = STOP

Същото за Y.

5.2.2 Управление към зададена позиция (от PC)

target_X, target_Y received

WHILE current_X != target_X:

IF current_X < target_X:

move X forward

ELSE

move X backward

IF current > LIMIT:

STOP

set error

BREAK

5.3 Алгоритъм за ограничаване и защита

Ограничения:

- Минимална позиция

- Максимална позиция

- Максимален ток

IF position_X > MAX_X OR position_X < MIN_X:

STOP motor_X

set error LIMIT_X

5.4 Алгоритъм за управление на мигач

Основна логика

Set PWM duty = PWM_VALUE

LOOP:

LED ON for T_ON

LED OFF for T_OFF

Промяна в реално време:

- При нова команда → обновяване на параметрите без рестарт

5.5 Алгоритъм за комуникация (UART / USB CDC)

Приемане на команда

Receive data

Parse command

IF valid:

Execute

ELSE:

set error CRC

Изпращане на статус (на 1 сек)

Format: YYYY,XXXX,ERROR_CNT,ERR_LIST

Send via CDC

5.6 Алгоритъм за диагностика

Проверки:

- Overcurrent

- Sensor open circuit

- Short to GND / Vbat

IF current > MAX:

error = OVERCURRENT

STOP motors

5.7 Машина на състоянията (State Machine)

Състояния:

| Състояние | Описание |
| --- | --- |
| INIT | Инициализация |
| IDLE | Без движение |
| MOVE | Движение |
| ERROR | Грешка |
| TURN | Мигач активен |

INIT → IDLE

IDLE → MOVE

MOVE → IDLE

ANY → ERROR

СТЪПКА 6: Диагностика и комуникационен протокол

(ЕМЗ – семестър VII)

Ще разделим на:

- Диагностика (грешки и поведение)

- Комуникационен протокол (PC ↔ устройство)

6.1 Диагностика на системата

6.1.1 Видове диагностика

| Тип | Описание |
| --- | --- |
| Електрическа | Късо, отворена верига |
| Логическа | Невалидна команда |
| Функционална | Превишен ток, крайно положение |

6.1.2 Диагностицирани компоненти

- Мотор X

- Мотор Y

- Позиционен сензор X

- Позиционен сензор Y

- LED мигач

- Комуникация

6.2 Списък с грешки (примерен)

| Код | Име | Описание |
| --- | --- | --- |
| ERR_01 | OC_X | Свръхток по X |
| ERR_02 | OC_Y | Свръхток по Y |
| ERR_03 | OL_X | Отворена верига X |
| ERR_04 | OL_Y | Отворена верига Y |
| ERR_05 | S2GND_X | Късо към маса X |
| ERR_06 | S2VBAT_X | Късо към захранване X |
| ERR_07 | CRC_ERR | Грешка в CRC |
| ERR_08 | CMD_ERR | Невалидна команда |

6.3 Поведение при грешка

IF error detected:

STOP related module

Log error

Report to PC

- Грешките се пазят в регистър

- ERROR_CNT се увеличава

- Системата остава работеща (ако е възможно)

6.4 Комуникационен протокол – изход (устройство → PC)

Формат (на 1 секунда)

YYYY,XXXX,ERROR_CNT,ERR_0,ERR_1,...,ERR_N,CRLF

Полета:

- YYYY – позиция Y (ADC)

- XXXX – позиция X (ADC)

- ERROR_CNT – брой активни грешки

- ERR_N – списък с грешки

- CRLF – край на реда

Пример:

2599,2300,2,OC_X,CRC_ERR\r\n

6.5 Комуникационен протокол – вход (PC → устройство)

6.5.1 Команда за огледалото

MIR,YYYY,XXXX,CRC,CRLF

- YYYY – целева Y позиция

- XXXX – целева X позиция

6.5.2 Команда за мигача

TURNINDC,PWM,T_ON,T_OFF,CRC,ACNT,CRLF

- PWM – 0–100 %

- T_ON – време включено (ms)

- T_OFF – време изключено (ms)

- ACNT – Alive counter (бонус)

6.6 Валидация на командите

Check format

Check CRC

Check ranges

IF valid:

Execute

ELSE:

set CMD_ERR

6.7 Alive Counter

- Увеличава се при всяка команда

- Ако няма нови команди за X време:

  - системата минава в безопасен режим